- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  汽车零部件生产项目

建设单位（盖章）：常州达亚汽车零部件有限公司

编制日期：  2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车零部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-320412-89-01-314084 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋建强 | 联系方式 | 13564656378 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 常州 市 武进 县（区） / 乡（街道） 洛阳镇东都西路57号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120度 00分 61秒， 31 度 61分 88秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 71汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常州市武进区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号：武行审备[2020]810号 |
| 总投资（万元） | 51455.2 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 64333.3m2（96.5亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《省政府关于印发江苏省生态管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），对照常州市生态空间保护区域名录，项目地附近生态空间保护区域详见表1-1。 表1-1本项目与生态红线保护区域位置关系表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控 区域面积; 总面积. 宋剑湖湿地公园; 湿地生态系统保护; /; 湖常州体及向陆地延伸30米以及成片的农用地; /; 1.74; 1.74. 对照《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的省级生态空间管控区域宋剑湖湿地公园5.5km，本项目不在其管控区范围内，且不在国家级生态红线保护区域内，因而不会对上述保护区主导生态功能造成影响，符合《江苏省生态空间管控区域规划》。 （2）环境质量底线 根据《2019年常州市生态环境质量报告》，2019年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均值和一氧化碳24 小时平均值均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物年均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.26 倍、0.09倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量整治方案，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况得到进一步改善。通过预测分析，本项目对周围空气环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目需用水资源量为4830吨/年，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。 本项目用电673.72万度/年，由武进区供电网提供，能够满足其供电要求。 本项目位于常州市武进区洛阳镇东都西路57号，建设用地属于工业用地，本项目新建厂房占地面积25202.1m2。 本项目的建设未突破资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 经查实《产业结构调整指导目录》（2020年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2020年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号)及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中限制类和淘汰类项目，符合江苏省产业政策。 本项目产品为冲压件和焊接件，不在长江经济带发展负面清单中，与《关于发布长江经济带发展负面清单指南的通知(试行)》相符。 本项目不属于《市场准入负面清单草案(2020版)》中禁止准入类和限制准入类项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 2、“二六三”行动计划相符性分析 表1-2本项目与“两减六治三提升”的相符性分析 序号; 文件; 要求; 与项目相关要求; 相符性分析. 1; 关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案、江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知; 减少煤炭消费总量 减少化工企业数量 治理太湖水环境 治理生活垃圾 治理黑臭水体 治理畜禽养殖污染 治理挥发性有机物污染 治理环境隐患 提升生态保护水平 提升环境经济政策调控水平 提升环境执法监管水平; ①治理挥发性有机物污染； ②太湖水环境治理。; ①本项目一期电阻焊接过程中产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经滤筒除尘器处理后通过1#15米高排气筒达标排放，符合要求。 ②本项目运营期无含N、P 等生产废水排放，运营期产生的生活污水接管进武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。. 2; 市政府关于印发“两减六治三提升”专项行动11个专项实施方案的通知; 削减煤炭消费总量 减少落后化工产能 太湖水环境治理 城乡生活垃圾分类和治理 治理黑臭水体 治理畜禽养殖污染 治理挥发性有机物污染 治理环境隐患 提升生态保护水平 提升环境经济政策调控水平 提升环境执法监管水平. 综上、本项目符合江苏“二六三”文件、常州“二六三”文件相关要求。 3、本项目与国家、江苏省、常州市“水、气、土十条”相符性分析 表1-3本项目与国家、江苏省、常州市“水、气、土十条”的相符性分析 序号; 文件; 要求; 与项目相关要求; 相符性分析. 1; 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知国发[2015]17号; 全面控制污染物排放； 推动经济结构转型升级； 着力节约保护水资源； 强化科技支撑； 充分发挥市场机制作用； 严格环境执法监管； 切实加强水环境管理； 全力保障水生态环境安全； 明确和落实各方责任； 强化公众参与和社会监督。; 全面加强配套管网建设。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。; 本项目所在地已实行雨污分流；符合全面控制污染源排放的相关要求，符合国家 “水十条”的相关要求。. 2; 江苏省政府关于印发江苏省水污染防治行动计划的通知苏政发[2015]175号; 深化工业污染防治； 提升城镇生活污水处理水平； 推进农业农村污染防治； 加强水资源保护； 健全环境管理制度； 加强环保执法监督； 强化科技支撑作用； 充分发挥市场机制作用； 全力保障水环境安全； 加强组织实施。; 提高高耗水、高污染行业准入门槛。太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目。完善工业集聚区污水收集配套管网。; 本项目运营期无含N、P 等生产废水排放，运营期产生的生活污水接管进武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。故符合江苏和常州“水十条”的相关要求。. 3; 市政府关于印发《常州市水污染防治工作方案（2016-2020年）》的通知常政发[2015]205号; 推动经济结构转型升级； 着力节约保护水资源； 全面控制污染物排放； 保障水生态环境安全； 健全水环境管理制度； 强华环保科技支撑； 严格环境执行监管； 落实与完善经济政策； 明确和落实各方责任； 强化公众参与和社会监督。; 提高高耗水、高污染行业准入门槛。太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目。完善工业集聚区污水收集配套管网。. 4; 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知国发[2013]37号; 加大综合治理力度，减少多污染物排放； 调整优化产业结构，推动产业转型升级； 加快企业技术改造，提高科技创新能力； 加快调整能源结构，增加清洁能源供应； 严格节能环保准入，优化产业空间布局； 发挥市场机制作用，完善环境经济政策； 健全法律法规体系，严格依法监督管理； 建立区域协作机制，统筹区域环境治理； 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气； 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目一期电阻焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经滤筒除尘器处理后通过1#15米高排气筒达标排放，故符合国家“气十条”的相关要求。. 5; 江苏省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划的通知苏政发[2014]1号; 深化产业结构调整，推进大气污染源头防治； 强化工业污染治理，削减大气污染物排放总量； 控制煤炭消费总量，着力优化能源结构； 大力发展绿色交通，深入治理机动车尾气污染； 全面控制城乡污染，开展多污染物协同治理； 强化科技支撑作用，努力提高科学治理水平； 提升监控预警能力，切实保障公众环境权益； 完善政策制度体系，全面提升大气污染防治保障能力； 加强区域联防联控，完善大气污染防治责任体系； 同呼吸共奋斗，合力推进“蓝天工程”。; 积极推进挥发性有机物污染治理。; 本项目一期电阻焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经滤筒除尘器处理后通过1#15米高排气筒达标排放，符合江苏和常州“气十条”的相关要求。. 6; 市政府关于印发《常州市大气污染防治行动计划实施方案》的通知常政发[2014]21号; 深化产业结构调整，推进大气污染源头防治； 强化工业污染治理，削减大气污染物排放总量； 控制煤炭消费总量，着力优化能源结构； 大力发展绿色交通，深入治理机动车尾气污染； 全面控制城市污染，开展多污染协同治理； 强化科技支撑作用，努力提高科学治理水平； 提升监控预警能力，切实保障公众环境权益； 完善政策制度体系，全面提升大气污染防治保障能力； 加强区域联防联控，完善大气污染防治责任体系； 同呼吸共奋斗，合力推进“蓝天工程”。. 7; 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发[2016]31号; 开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况； 推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系； 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全； 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险； 强化未污染土壤保护，严格新增突然污染； 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作； 开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量； 加大科技研发力度，推动环境保护产业发展； 发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系； 加强目标考核，严格责任追究。; 全面整治尾矿、含放射性废渣、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。排放重点污染物的建设项目在开展环境影响评价时，应根据环境影响评价技术导则，增加对土壤和地下水环境影响的评价内容，并提出防范土壤和地下水污染的具体措施；建设项目必须严格执行环保“三同时”制度。; 本项目产生的危险废物暂存在危废仓库，危废仓库按照防扬散、防流失、防渗漏等要求建设；且本项目提出防范土壤和地下水污染的具体措施，故本项目本项目符合国家、江苏、常州“土十条”的相关要求。. 8; 江苏省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知苏政发[2016]169号; 开展土壤污染调查，实现土壤环境信息化管理； 严控新增土壤污染，保护各类未污染用地； 严格现有污染源管理，强化土壤污染预防工作； 加强农用地安全利用，保障农业生产环境安全； 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险； 逐步开展治理与修复，减少土壤污染存量； 推进法律法规标准体系建设，严格环保执法； 加强科技研发，推动科学治土； 发挥政府主导作用，构建全民行动格局； 强化责任落实，严格责任追究。. 9; 市政府关于印发《常州市土壤污染防治行动计划实施方案》的通知常政发[2017]56号; 开展土壤污染调查，实现土壤环境信息化管理； 实施农用地分类管理，保障农业生产安全； 加强建设用地准入管理，防范人居环境风险； 严控新增土壤污染，保护各类未污染用地； 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作； 逐步开展治理与修复，保障污染地块安全利用； 完善管理体系建设，严格环保执法； 加强科技研发，推动科学治土； 发挥政府主导作用，构建全民行动格局； 强化责任落实，严格责任追究。. 综上，本项目符合国家、江苏省、常州市“水、气、土十条”的相关要求。 4、与太湖流域环境政策相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号)，本项目位于太湖三级保护区范围。根据《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省第十二届人民代表大会常务委员会公告第71号)中第四十三条和第四十六条的规定： “第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： (一)新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； (二)销售、使用含磷洗涤用品； (三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； (四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； (五)使用农药等有毒物毒杀水生生物； (六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； (七)围湖造地； (八)违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； (九)法律、法规禁止的其他行为。” “第四十六条太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和扩建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、改建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 前款规定中新建、改建、扩建以及技术改造项目的环境影响报告书，除由国务院环境保护主管部门负责审批的情形外，由省环境保护主管部门审批。其中，新建、扩建项目减量替代具体方案，应当在审批机关审查同意前实施完成，完成情况书面报送审批机关。 本条所指排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业具体类别，由省发展改革部门会同省经济和信息化、环境保护主管部门拟定并报省人民政府批准后公布。 太湖流域设区的市减量完成情况应当纳入省人民政府水环境质量考核体系。太湖流域县级以上地方人民政府应当将减量完成情况作为向本级人民代表大会常务委员会报告水污染防治工作的内容。” 对照《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关内容： “第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。” “第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、改建化工、医药生产项目；(二)新建、改建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。” “第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、改建高尔夫球场；(四)新建、改建畜禽养殖场；(五)新建、改建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为。” 本项目为冲压件和焊接件生产项目，运营期无含N、P的生产废水产生及排放，冷却水循环使用，不外排，生活污水接管进常州市武南污水处理厂处理。本项目不属于“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；公司设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；项目距离太湖约16.1km，不属于太湖条例中第二十九条、第三十条设定的区域。 由此可见，本项目的建设不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相符。 5、与“蓝天保卫战”的相符性分析 表1-4 本项目与“蓝天保卫战”的相符性分析 文件; 序号; 要求; 相符性分析; 是否相符. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）; 1; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输; 本项目为冲压件和焊接件生产项目，无压铸工艺，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目; 相符. 2; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”(切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备)；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃; 污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业; 相符. 3; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(非甲烷总烃)全面执行大气污染物特别排放限值。; 焊接产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中“颗粒物（其他）”标准; 相符. 4; 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省(直辖市)煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，汾渭平原实现负增长；新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，2020 年全国电力用煤占煤炭消费总量比重达到55%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到1000亿度以上。; 本项目不使用煤炭; 相符. 5; 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 本项目无锅炉; 相符. 6; 重点区域禁止建设生产和使用高非甲烷总烃含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展非甲烷总烃整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育非甲烷总烃治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，非甲烷总烃 排放总量较2015年下降10%以上。; 本项目不使用高非甲烷总烃含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂; 相符. 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）; 1; 严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目属于冲压件、焊接件项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目; 相符. 2; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018年完成摸底排查工作。; 本项目位于常州市武进区洛阳镇东都西路57号，符合国家及地方的产业政策，符合常州武进区洛阳镇规划；污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业，符合相关要求。; 相符. 3; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。有条件的地区，推进运用车载光散射、走航监测车等技术，检测评定道路扬尘污染状况。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。扬尘防治检查评定不合格的建筑工地一律停工整治，限期整改达到合格。2020年起，拆迁工地洒水或喷淋措施执行率达到100%。加强道路扬尘综合整治，及时修复破损路面，运输道路实施硬化。加强城区绿化建设，裸地实现绿化、硬化。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，各设区市建成区达到90%以上，县城达到80%以上。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车需密闭，不符合要求的一经查处依法取消其承运资质。严格执行冲洗、限速等规定，严禁渣土运输车辆带泥上路。; 本项目施工期严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，符合文件要求。; 相符. 综上，本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）及《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）的相关要求。 6、《常州市主体功能区实施意见》相符性分析 对照《常州市主体功能区实施意见》中功能分区，适度发展区域主要包括溧阳市埭头镇，武进区洛阳镇、湟里镇、前黄镇、洛阳镇、横山桥镇、横林镇、遥观镇、潞城街道，新北区春江镇、罗溪镇、孟河镇、奔牛镇、西夏墅镇、天宁区郑陆镇、钟楼区邹区镇。本项目位于武进区洛阳镇，属于适度发展区域。适度发展区域发展导向为：适度发展区域是特色经济集聚区、产业提升重点区、产城融合突破区。因地制宜发展资源环境可承载的先进制造业，提升制造业集聚化、特色化、高端化发展水平，实施点状集聚开发。根据城镇的不同特色，鼓励发展生态旅游、现代物流、商贸等现代服务业和特色优势农业。合理控制开发强度和规模，加强生态环境保护和修复，提升城镇综合服务设施和水平，提高就近吸纳周边农村人口的能力，推进产城融合发展取得突破。本项目属于冲压件、焊接件项目，工艺先进，能耗及污染较小，对环境污染较小，属于资源环境可承载的先进制造业，符合优化提升区域发展导向，故本项目符合《常州市主体功能区实施意见》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州达亚汽车零部件有限公司成立于2018年5月2日，注册地址位于武进区洛阳镇东都西路57号。公司经营范围：汽车零部件、金属冲压件、模具、检测工具、工装夹具制造，加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；自由厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本项目已于2018年11月15日取得常州市武进区行政审批局（武行审备[2018]626号，项目代码：2018-320412-41-03-567356），项目建成后形成年产 1亿汽车零部件的生产能力，于2019年1月15日取得环评批复。原有项目1#、2#车间已建成投产，在验收过程中发现与原环评不尽一致，由于生产设备及工艺等发生调整，导致污染物增加，导致变动。企业对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256号）的要求，见表3可知本项目变化属于重大变化，因此本项目需要重新报批环境影响评价文件。由于企业规划发展，拟投资二期建设，因此与原有项目一并重新立项，并于2021年4月14日取得常州市武进区行政审批局备案（备案证号：武行审备[2021]163号，项目代码：2104-320412-89-01-314084）。项目分两期实施。一期利用原有厂房15000平方米，投资10003.05 万元（已以自有资金投入，包括原有土地、厂房及一期设备），引进SV63-04110焊接线、M01焊接线、SPR铆接设备、悬挂焊枪等114台/套。一期投资形成年产SV63车型6万台（套）、M01车型15万台（套）焊接件的生产能力。二期投资41452.15万元，包括新建标准厂房25202.1平方米，购置6000T冲压线及自动化、激光落料线、X01焊接线等设备37台（套）。二期投资项目建成后，形成年产1320万件冲压件、10万台（套）焊接件的生产能力。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52 号）、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256 号）等文件，现从“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施”五个因素分析项目变化情况。 文中所列其他工业类建设项目重大变动清单; 对照; 备注. 类别; 内容; 原项目中内容; 实际建设情况. 性质; 主要产品品质发生变化（变少的除外）; 汽车零部件生产项目; 汽车零部件生产项目; 不变. 规模; 生产能力增加30%以上; 1亿汽车零部件; 一期：年产SV63车型6万台（套）、M01车型15万台（套）焊接件 二期：年产1320万件冲压件、10万台（套）焊接件; 生产能力增加30%以上. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加 30%及以上; 防锈油最大储存量0.18吨; 防锈油最大储存量0.18吨; 总储存容量未增加 30%及以上. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 主要设备：机械冲床、3860T冲压自动化、SV63-04110焊接线、M01焊接线、SPR铆焊设备、悬挂焊枪、闭式双点压力机、液压机、框架式薄板冲压液压机等生产设备143台; 主要设备：一期：SV63-04110焊接线、M01焊接线、SPR铆接设备、悬挂焊枪等114台/套。 二期：6000T冲压线及自动化、激光落料线、X01焊接线等设备37台（套）; 污染物排放量增加. 地点; 项目重新选址; 常州市武进区洛阳镇东都西路57号; 常州市武进区洛阳镇东都西路57号; 不变. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 分为1#、2#车间，1#（冲压车间）、2#（焊接车间）; 一期：1#、2#车间 二期：1#（冲压车间）、2#(焊接车间）; 生产装置发生变化. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 以2#车间形成50m包络线; 以2#车间和2#（焊接车间）边界各形成50m包络线; 防护距离范围内无敏感点. 厂外管线路由调整、穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 厂外不涉及管线路由调整、穿越新的环境敏感区; 厂外不涉及管线路由调整、穿越新的环境敏感区; 不变. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 主要生产装置：机械冲床、3860T冲压自动化、SV63-04110焊接线、M01焊接线、SPR铆焊设备、悬挂焊枪、闭式双点压力机、液压机、框架式薄板冲压液压机等生产设备 主要原辅材料：钢板、焊丝、防锈油等 工艺流程：；落料、冲压、拉伸、修边、冲孔、电阻焊、气保焊、涂油、铆接; 主要生产装置：一期：SV63-04110焊接线、M01焊接线、SPR铆接设备、悬挂焊枪等设备。 二期：6000T冲压线及自动化、激光落料线、X01焊接线等设备） 主要原辅材料：钢板、焊丝、防锈油等 工艺流程：一期：电阻焊、气保焊、涂胶、涂油、铆接 二期：落料、冲压、拉伸、修边、冲孔、电阻焊、气保焊、涂胶、涂油、铆接; 污染物排放量增加（重大变化）. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 焊接成型工段产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经集气罩收集后进入滤筒除尘装置处理后通过1根15m高的排气筒1#排放。未捕集到的废气通过加强车间通风后达无组织排放。; 一期：电阻焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经集气罩收集后进入滤筒除尘装置处理后通过1根15m高的排气筒1#排放。气保焊经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，未捕集到的废气通过加强车间通风后达无组织排放 二期：焊接成型工段产生的焊接烟尘（以颗粒物计）经移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 排放形式调整. 2、项目名称、地点、性质 项目名称：汽车零部件生产项目。 建设地点：常州市武进区洛阳镇东都西路57号。 建设单位：常州达亚汽车零部件有限公司。 建设性质：新建（重新报批）。 占地面积：64333.3m2（96.5亩）。 投资情况：项目总投资51455.2万元，其中一期投资10003.05万元，二期投资41452.15万元，环保投资30万元，占总投资额的比例为0.05%。 工作制度：全年工作300天，两班制生产（8小时一班），全年工作时数4800h，员工人数为200人。 其他：厂内不设食堂、浴室和宿舍等生活设施。 建设进度：本项目一期1#、2#车间已建成，二期1#（冲压车间）、2#（焊接车间）未建。 四周环境：常州达亚汽车零部件有限公司位于常州市武进区洛阳镇东都西路57号（坐标为120.073518°E，31.652844°N），东面为江苏新科电子集团公司和官庄头；南面为东都西路，路对面为通亚电机有限公司；北面为新科西路，路对面为奥中电器配件公司和中达电机冲制厂；西面为武进洛阳工商局、国土局洛阳土地管理所和洛阳派出所。 3、主体工程及产品方案 建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1建设项目主体工程及产品方案 序号; 项目名称; 产品名称; 原有项目; 本项目; 变化量; 年运行时数; 备注. 1; 汽车零部件生产项目; 一期; SV63车型焊接件; /; 6万台（套）/年; /; 4800h; /. 2; M01车型焊接件; /; 15万台（套）/年; /; 4800h; /. 3; 汽车零部件; 1亿件/年; /; 4800h. 4; 二期; 冲压件; /; 1320万件/年; /; 4800h; /. 5; 焊接件; /; 10万台（套）/年; /; 4800h. 4、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程见表2-2： 表2-2本项目公用及辅助工程一览表 类型; 建设名称; 设计能力; 备注. 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）. 主体工程; 1#冲压车间; - 13842.10; - 14758.40; 新建，位于厂区东侧，1~2层. 2#焊接车间; - 10251.40; - 10443.70; 新建，位于厂区西侧，1层. 1#车间; - 6087.2; - 6087.2; 已建，厂区西南侧，1层. 2#车间; - 6359; - 6359; 已建，厂区东南侧，1层. 办公楼; 3000; 3000; 位于1#车间. 储运工程; 原材料及成品仓库; 满足生产需要; 新建. 公用工程; 供配电系统; 673.72万度/年; 区域供电. 给水系统; m3/a; 由市政自来水厂供给. 排水系统; 3840m3/a; 生活污水接入市政污水管网排入武南污水处理厂处理，处理尾水达标排放武南河. 环保工程; 规范化排污口、雨污分流管网; 厂内实行“雨污分流”，雨水进入市政雨水管网，生活污水接入市政污水管网，经武南污水处理厂处理达标后排放. 废气; 配套可移动焊接烟尘净化器，新增1套滤筒除尘装置; 气保焊产生的焊接烟尘通过可移动焊接烟尘净化器处理后通过加强车间通风进行无组织排放。电阻焊产生的焊接烟尘通过集气罩+滤筒除尘处理后通过1根15m高的排气筒1#排放. 固体废物; 危废仓库10m2，一般固废堆场50m2; 规范化固废堆场1个、危废仓库1个，生活垃圾利用垃圾桶收集. 噪声处理; 厂房隔声; 厂界噪声达标. 4、主要原辅材料 建设项目运营期原辅材料详见表2-3。 表2-3全厂主要原辅材料一览表 原料名称; 成分/型号; 原项目年用量; 本项目年用量; 最大储量（吨）及储存方式; 备注. 钢板; 卷装、冷冲钢材; 6000吨; 45000吨; 100吨; 储存于原料仓库. 标准件; /; /; 800万个; 50万个; 储存于原料仓库. 电极帽; /; /; 60000个; 500个; 储存于原料仓库. CO2焊丝; 无铅无锡; 0.3吨; 10吨; 0.5吨; 储存于原料仓库. 外购冲压件; /; /; 100000套; 100套; 储存于原料仓库. 防锈油; 防锈添加剂12%、石油系烃88%，180kg/桶; 0.18吨; 0.18吨; 0.18吨; 储存于原料仓库. CO2; CO2钢瓶; 80瓶; 80瓶; 3瓶; 储存于原料仓库. 铝板; 卷装，冷冲钢材; 1; /; /; 储存于原料仓库. 铝钉; 不同规格; 0.3; /; /; 储存于原料仓库. 螺母; 不同规格; 200万颗; /; /; 储存于原料仓库. 液压油; 180kg/桶; 0.9; 0.9; 0.36; 储存于原料仓库. 润滑油; 180kg/桶; 0.2; 0.2; 0.2; 储存于原料仓库. 乙炔; C2H2; 12瓶; 12瓶; 1瓶; 储存于原料仓库. 氩气; AR; 12瓶; 12瓶; 1瓶; 储存于原料仓库. 说明：乙炔、氩气为设备维修所用。润滑油为设备保养所用。铝板、铝钉、螺母统称为标准件 表2-4建设项目原辅材料理化性质 名称; 理化毒理性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 防锈油; 是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、环烷酸铅、环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺等。外观：本品为淡棕色液体。比重： 大于0.8。气味： 微有轻微气味。PH值：大于7.0。; 不燃烧爆炸; 低毒. 5、主要生产设备 项目运营期主要设备见表2-6。 表2-6运营期主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台/套); 备注. 原项目; 本项目. 一期设备. 1; SV63-04203焊接线; Fanuc机器人+非标夹具; 4; 4; 外购. 2; SV63-04110焊接线; Fanuc机器人+非标夹具; 8; 8; 外购. 3; 冷水机; 非标设备; 5; 16; 外购. 4; SV63-04110二期焊接线; Fanuc机器人+非标夹具; 7; 7; 外购. 5; M01焊接线; Fanuc机器人+非标夹具; 8; 18; 外购. 6; 空压机; UDT55-8VFD; 2; 2; 外购. 7; 螺柱焊机; DCE15HA; 1; 1; 外购. 8; SPR铆接设备; Emhart SPR铆接; 3; 3; 外购. 9; 叉车; 3T/1.5T; 8; 8; 外购. 10; 凸焊机; MD-240KVA/MD-100KVA; 4; 6; 外购. 11; 悬挂焊枪; PTC/PTX; 8; 8; 外购. 12; 气保焊机; CPVE400; 1; 3; 外购. 13; 三坐标测量设备; CIOTA 2204 DH/T-P; 1; 1; 外购. 14; 检测设备; 超声波/金相/拉力/光谱/大电流/压力测试仪; 6; 6; 外购. 15; 配电间及车间配电; 非标设备; 0; 23; 外购. 二期设备. 1; 6000T冲压线及自动化; 定制; 1; 1; 外购. 2; 4150T冲压线及自动化; LS4-1000LR-4000×2; 1; 1; 外购. 3; 2500T多工位; 定制; 0; 1; 外购. 4; 1250T多工位; 定制; 0; 1; 外购. 5; 1250T连续模; 定制; 0; 1; 外购. 6; 激光落料线（舒勒）; 定制; 0; 1; 外购. 7; 废料线; 定制; 0; 4; 外购. 8; X01焊接线; 定制; 0; 1; 外购. 9; 三坐标; 定制; 2; 2; 外购. 10; 拉力机; /; 0; 1; 外购. 11; 光谱仪; /; 0; 1; 外购. 12; 金相设备; /; 0; 1; 外购. 13; 硬度计; /; 0; 1; 外购. 14; 超声波点焊检测仪; 定制; 0; 2; 外购. 15; 蓝光扫描; /; 0; 1; 外购. 16; 消防系统; /; 0; 1; 外购. 17; 环保系统; /; 0; 1; 外购. 18; 变频螺杆式空压机; /; 0; 2; 外购. 19; 叉车; /; 0; 10; 外购. 20; 压力机; JH36-1000L; 1; 0; 外购. 21; 框架式薄板冲压液压机; Y27K-800; 1; 0; 外购. 22; 闭式双点压力机; SP2-500; 1; 0; 外购. 23; 闭式双点压力机; SP2-400; 1; 0; 外购. 24; 液压机; YL27-630A; 2; 0; 外购. 25; 框架式薄板冲压液压机; YL27-630; 1; 0; 外购. 26; 闭式双点压力机; JH36-250A; 3; 0; 外购. 27; 压力机; JZ21-315A; 1; 0; 外购. 28; 压力机; JH21-250B; 1; 0; 外购. 29; 压力机; JH21-250A; 1; 0; 外购. 30; 压力机; JF-200B; 1; 0; 外购. 31; 压力机; JZ21-200A; 1; 0; 外购. 32; 双点压力机; JH25-250; 1; 0; 外购. 33; 双点压力机; ALC-160; 1; 0; 外购. 34; 双点压力机; ALC-200; 1; 0; 外购. 35; 压力机; ALP-200; 1; 0; 外购. 36; 压力机; ALP-260; 1; 0; 外购. 37; 行车; /; 13; 0; 外购. 6、平面布局 根据生产工艺方案要求，一期项目1#和2#车间已建成，二期项目拟新建1#冲压车间和2#焊接车间两座车间，合计占地面积为24093.50m2，合计建筑面积为25202.10m2。1#车间部分用作办公，办公区建筑面积为789m2。1#冲压车间占地面积13842.10m2，建筑面积为14758.40m2，层数为1~2层，位于厂区东侧，采用钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面。2#焊接车间占地面积10251.40m2，建筑面积为10443.70m2，层数为1层，位于厂区西侧采用钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面。1#车间部分用作办公，办公区建筑面积为789m2。项目厂区平面布置力求紧凑合理、节约用地，严格执行国家有关标准和规范，注意满足防火、防爆等安全生产要求，注意满足实际需要，便于产品生产和检修。 7、水平衡图 图2-1本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程简述： 本项目一期1#、2#车间已建成，二期1#（冲压车间）、2#（焊接车间）施工期已做环境影响登记表，故本环评不对施工期进行分析。 运营期工艺流程简述： 本项目为常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件常州生产基地建设项目，项目分两期实施。一期项目已建成。一期投资形成年产SV63车型6万台（套）、M01车型15万台（套）焊接件的生产能力。二期还未建，二期项目建成后达到年产1320万件冲压件、10万台（套）焊接件的生产能力。 - 1、一期焊接件生产工艺 （1）生产工艺流程图： 图2-2 焊接件生产工艺流程图 （2）工艺流程及产污环节说明： 电阻焊：将机加工后的大部分钢配件利用SV63-04203焊接线、SV63-04110焊接线、SV63-04110二期焊接线和M01焊接线等进行电阻焊。该过程中使用电阻焊产生焊接烟尘G1-1和噪声N1-1。 气保焊：少量钢配件需要利用气保焊及无铅无锡焊丝进行焊接成型形成成品。该过程中使用气保焊产生焊接烟尘G1-2、焊渣S1-1和噪声N1-2。本项目焊丝用量很少，产生的焊渣很少，本项目不做定量分析。 涂油：根据客户需求，部分成品需要涂抹防锈油进行防锈。该过程中产生少量有机废气G1-3和废包装桶S1-2。因涂油是在常温常压下进行，且防锈油的用量很少，仅部分潮湿月份需要涂油，产生的有机废气的量很少。本项目不做定量分析。 涂胶：根据客户需求，部分产品需要涂胶粘合在一起，该过程中产生少量有机废气G1-4。因涂胶是在常温常压下进行，胶的用量很少，且是高固份胶，挥发份含量极少，产生的有机废气的量很少。本项目不做定量分析。 铆接：将焊接后的所有配件利用SPR铆接设备进行铆接加工形成成品，该过程中产生噪声N1-3。 - 2、二期冲压件、焊接件生产工艺 （1）生产工艺流程图： 图2-3 冲压件、焊接件生产工艺流程图 （2）工艺流程及产污环节说明： 落料、冲压、拉伸、修边、冲孔：将外购的钢板利用6000T冲压自动化生产线、4150T冲压自动化生产线、激光落料线、进行落料、冲压、拉伸、修边、冲孔等机加工操作。在机加工工段产生金属边角料（S2-1~S2-4）和噪声（N2-1~N2-4）。此外，期间会用到液压油，液压油定期投加，不更换。 电阻焊：将机加工后的大部分钢配件利用SV63-04203焊接线、SV63-04110焊接线、SV63-04110二期焊接线和M01焊接线等进行电阻焊。该过程中使用电阻焊产生焊接烟尘G2-1和噪声N2-5。 气保焊：少量配件需要利用气保焊及无铅无锡焊丝进行焊接成型形成成品。该过程中使用气保焊产生焊接烟尘G2-2、焊渣S2-5和噪声N2-6。本项目焊丝用量很少，产生的焊渣很少，本项目不做定量分析。 涂油：根据客户需求，部分成品需要涂抹防锈油进行防锈。该过程中产生少量有机废气G2-3和废包装桶S2-6。因涂油是在常温常压下进行，且防锈油的用量很少，仅部分潮湿月份需要涂油，产生的有机废气的量很少。本项目不做定量分析。 涂胶：根据客户需求，部分产品需要涂胶粘合在一起，该过程中产生少量有机废气G2-4。因涂胶是在常温常压下进行，胶的用量很少，且是高固份胶，挥发份含量极少，产生的有机废气的量很少。本项目不做定量分析。 铆接：将机加工后的所有铝配件利用SPR铆接设备进行铆接加工形成成品。外购配件为铝钉，该过程中产生噪声N2-7。 产污环节： 表2-7 产污环节一览表 序号; 编号; 主要污染因子; 产生环节; 环保措施. 1; 废气; G1-1; 颗粒物; 电阻焊; 滤筒除尘+1#15m排气筒. 2; G1-2，G2-1，G2-2; 颗粒物; 电阻焊、气保焊; 移动式焊烟净化器. 3; 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 生活; 接管进入武南污水处理厂. 4; 固废; S2-1~S2-4; 金属边角料; 机加工; 外售相关单位综合利用. 5; S2-5; 焊渣; 焊接. 5; S2-6; 废包装桶; 涂油; 委托有资质单位处理. 7; /; 废润滑油; 设备保养. 8; 生活垃圾; 员工生活; 环卫部门统一清理. 清洁生产 根据污染影响因素识别表，结合项目实际情况，本项目拟从过程控制、末端治理等方面提出合理的环境影响减缓措施。 （1）过程控制 本项目采用国内大型企业的生产工艺，其基本制造工艺包括机加工、喷漆等工序，整套生产工艺流程顺畅、自动化程度高，且工艺技术稳定、可靠。本项目设备配备相应的废气处理装置，减少废气对环境的污染。 （2）末端治理 ①废气：本项目废气主要为电阻焊焊接烟尘，一期电阻焊焊接烟尘经滤筒除尘器处理后通过1#15m高排气筒高空排放，气保焊焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放，二期电阻焊和气保焊焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 ②废水：本项目生活污水接管进武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。 ③噪声：本项目生产噪声通过距离衰减和隔声减震措施，厂界噪声值控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准以内。 ④固废：本项目对生产过程中产生的固体废弃物均采取了有效、可靠的治理措施，项目固废对环境影响不明显。 （3）回收利用 项目生产的产品为冲压件、焊接件，提供给厂商使用，在使用过程中对人体健康和环境影响较小，使用寿命长，产品报废后可回收利用，属于清洁产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用自身已建厂房和新建厂房进行生产，该公司一期1#、2#车间已建成，在安装建设过程中出现主要原辅材料类型、生产装置、生产工艺等内容调整的情况，且污染物排放量增加，经对照属于重大变动，因此履行重新报批手续。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《常州市2019年环境质量公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 10; 60; 0.00; 达标. 百分位数日平均或8h 平均质量浓度; /; 150; /. NO2; 年平均浓度; 37; 40; 0.00; 达标. 百分位数日平均或8h 平均质量浓度; /; 80; /. PM10; 年平均浓度; 69; 70; 0.00; 达标. 百分位数日平均或8h 平均质量浓度; /; 150; /. PM2.5; 年平均浓度; 44; 35; 0.26; 超标. 百分位数日平均或8h 平均质量浓度; /; 75; /. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; 达标. 日均值的第95百分位数; 1200; 4000; 0.00. 2019年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均值和一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物年均值超过环境空气质量二级标准，超标倍数为0.26倍。项目所在区PM2.5超标，因此判定为非达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）整治方案 为全面贯彻习近平生态文明思想和党的十九大精神，全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，加快中央、升级环保督察问题整改，奋力推动常州高质量发展走在前列，常州市人民政府印发《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发[2020]29号）、《常州市“两减六治三提升”专题行动实施方案》（常发[2017]9号）。 常州市人民政府印发了《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发[2020]29号），主要提出如下举措: ①深度治理工业大气污染： a.加强重点行业治理改造：强化工业污染全过程控制，实现全行业要素达标排放，重点非电行业全面实行超低排放。2020年底前，完成加热炉、熔化炉、烘干炉、煤气发生炉清洁能源替代，全面实施特别排放限值。 b.实施生物质锅炉治理改造：2020年底前完成生物锅炉综合整治，保留的全部采用生物质专用锅炉，并配套高效除尘设施；4吨/时及以上的安装烟气在线监测设备并与生态环境部门联网；建成区内生物质锅炉实施超低排放改造。 c.实施天然气锅炉低氮改造：2020年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。 ②深化VCOS专项治理： a.加强重点企业VOCS治理：鼓励引导企业实施清洁原料替代。建立VOCS排放控制综合管理系统，更新完善全市VOCS名录和重点监管企业名录，组织83家重点企业编制实施“一企一策”方案。加强企业VOCS无组织排放管理，推动企业实施密闭化、连续化、自动化改造，对采用单一光氧、低温等离子、活性炭吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。继续实施泄漏检测与修复技术（LDAR），化工园区完善LDAR管理平台。2020年，全市重点行业VOCS排放量较2015年减少35%以上。 b.加强表面涂装行业VOCS专项整治：继续推广使用低VOCS的油漆、涂料。重点对金属、塑料表面涂装过程中产生的VOCS进行整治。建设至少1个集中喷涂工程中心，配备高效治理设施，实现同类企业污染物集中处理。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。 项目周围环境空气质量参考《江苏洛凯机电股份有限公司断路器关键部件生产基地建设项目环境影响评价报告》环境影响报告表中的G1点位王家头，位于本项目东南方向约1660米，监测时间为2019年1月8日～20190年1月14日（监测至今该区域范围内未发生重大污染源排放情况的变化，监测数据具有时效性）。引用数据有效性分析：①根据《环境影响评价导则大气环境》可知，大气引用数据三年内有效，于2019年1月8日～20190年1月14日监测空气质量现状，引用时间不超过3 年，大气引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3 年内大气监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. G1王家头; X; Y. 31.639535; 120.081184; 非甲烷总烃; 连续7天; SE; 1660. 具体数据如下： 表3-3其他污染物环境质量现状统计表 测点 编号; 测点名称; 污染物名称; 小时浓度（mg/Nm3）; 日均浓度（mg/Nm3）. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 王家头; 非甲烷总烃; 0.484-0.743; 2.0; 0; /; /; /. 监测结果表明，评价区域内非甲烷总烃的小时浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》（环境保护部科技标准司）推荐值。评价区域内环境空气质量较好，可以达到评价标准限值的要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2019年度常州市生态环境状况公报》：2019年，全市水环境质量持续改善，31个“水十条”国、省考核断面达标率为96.8%，同比去年上升8.9个百分点，三类水以上比例达83.9%，超过省定年度目标要求（48.5%），同比改善幅度列全省第一，无劣五类断面，太湖竺山湖连续十二年实现“两个确保”目标。2019年，常州市共设置各类地表水监测断面47个，按年均水质评价，二类水质断面4个，占比为8.5%；三类水质断面30个，占比为63.8%；四类水质断面6个，占比为12.8%；五类水质断面6个，占比为12.8%。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.95吨、0.44万吨、1.05万吨和0.08万吨。 本次地表水环境质量现状在武南河布设2个引用断面，引用无锡市新环化工环境监测站对《常州市前凯塑料编织制品有限公司年产2300吨塑料编织制品项目》中监测数据，监测时间为2018年7月1日~2018年7月3日，监测断面为武南污水处理厂排放口上游500米和武南污水处理厂排放口下游1500米。 本次地表水环境质量现状具体引用数据统计及评价结果汇总见表3-4。 表3-4 地表水现状引用数据统计及评价表 检测断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 武南污水处理厂排口上游500m; 最大值; 7.65; 16; 0.842; 0.183. 最小值; 7.56; 13; 0.665; 0.172. 浓度均值; 7.60; 14.67; 0.756; 0.178. 均值污染指数; 0.30; 0.49; 0.50; 0.59. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 武南污水处理厂排口下游1500m; 最大值; 7.85; 19; 0.942; 0.198. 最小值; 7.68; 16; 0.835; 0.145. 浓度均值; 7.75; 17.67; 0.890; 0.178. 均值污染指数; 0.37; 0.59; 0.59; 0.59. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 引用数据时效性分析： ①本评价引用的地表水监测数据，引用数据不超过三年，满足近三年的时限性和有效性相关要求； ②本项目所在区域受纳水体为武南河，区域近期内未新增较大废水排放源，引用的监测数据可客观反映出近期地表水环境质量现状； ③地表水监测因子均按照国家规定监测方法监测，引用数据合理有效。 3、环境噪声质量现状 本次环评在项目厂界四周和前大河头共布置5个监测点，无锡市新环化工环境监测站于2021.2.22~2021.2.23在现场连续监测2天，每天监测2次，昼、夜各监测1次。监测点位具体位置见下表3-3以及附图2。昼间为6：00～22：00之间的时段，夜间为22：00～6：00之间的时段，监测结果汇总见下表3-6。 表3-5 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 东厂界外1m; 2类. N2; 南厂界外1m; 2类. N3; 西厂界外1m; 2类. N4; 北厂界外1m; 2类. N5; 前大河头; 2类. 表3-6 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测点位及名称; 环境 功能; 监测日期; 昼间; 夜间; 达标 状况. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. N1东厂界; 2类; 2021.4.6; 51.5; 60; 46.8; 50; 达标. N2南厂界; 2类; 2021.4.6; 52.3; 60; 45.9; 50; 达标. N3西厂界; 2类; 2021.4.6; 51.4; 60; 45.6; 50; 达标. N4北厂界; 2类; 2021.4.6; 50.8; 60; 46.2; 50; 达标. N5官庄头; 2类; 2021.4.6; 48.9; 60; 43.5; 50; 达标. 由表3-6监测结果汇总表明，项目所在地厂的环境噪声昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的标准限值要求。因此，项目所在地声环境质量状况较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境保护目标要求; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 官庄头; 31.648641; 120.067605; 居民; 约10户/30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》; E; 27. 傅家头; 31.651652; 120.066371; 居民; 约10户/30人; N; 286. 居巷里; 31.651389; 120.060214; 居民; 约15户/45人; NW; 575. 史家头; 31.653081; 120.069266; 居民; 约30户/90人; NE; 534. 刘家头; 31.643879; 120.066531; 居民; 约50户/150人; S; 319. 上家桥; 31.644944; 120.064796; 居民; 约20户/60人; SW; 90. 地表水; 武进港; /; /; /; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; 《常州市地表水（环境）功能区划（2003.6）》; SE; 1120. 武南河; /; /; /; 小河; N; 1070. 声环境; 官庄头; 31.648641; 120.067605; 居民; 约10户/30人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 《常州市区声环境功能区划（2017）》; E; 27. 生态环境; 宋剑湖湿地公园; /; /; /; 1.74km2; 湿地生态系统保护; 《江苏省生态区域保护规划; 生态环境; 宋剑湖湿地公园. 注：本项目距国控点武进区生态环境局和星韵小学分别为13.5km和19.5km |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 武南污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中城镇污水处理厂标准，未列入项目（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体详见表3-9： 表3-9 废水接管及排放标准 项目; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物名称; 单位; 浓度限值（mg/L）. 项目废水排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 表4 三级; pH; ——; 6～9. CODCr; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B等级; NH3-N; mg/L; 45. TP; mg/L; 8. TN; mg/L; 70. 武南污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）; 表2; COD; mg/L; 50. NH3-N*; mg/L; 4（6）*. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12（15）*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A; pH; /; 6～9. SS; mg/L; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中“颗粒物（其他）”标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准。具体见表3-10。 表3-10 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值浓度(mg/m3); 标准来源. 排气筒(m); 二级. 1; 颗粒物(其他); 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 表3-11饮食油烟废气排放标准 注：本项目食堂灶头有1个，执行小型标准，则净化装置去除效率取60%。 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1,＜3; ≥3,＜6; ≥6. 执行标准; 小型; 中型; 大型. 对应灶头总功率（108/Jh）; ≥1.67,＜5.00; ≥5.00,＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面价（m2）; ≥1.1,＜3.3; ≥3.3,＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-12营运期噪声排放标准限值 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废控制标准 危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。且执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-13 项目污染物控制指标一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 申请量（t/a）; 项目外环境排放量（t/a）. 生活污水 3840m3/a; COD; 1.536; 0; 1.536; 1.536; 0.192. SS; 1.152; 0; 1.152; 1.152; 0.0384. NH3-N*; 0.096; 0; 0.096; 0.096; 0.02304. TP; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0192; 0.00192. TN; 0.192; 0; 0.192; 0.192; 0.0576. 动植物油; 1.152; 0.768; 0.384; 0.384; 0.00384. 有组织; 1#; 颗粒物; 0.0513; 0.04617; 0.00513; 0.00513; 0.00513. 2#; 油烟; 0.009; 0.0054; 0.0036; 0.0054; 0.0036. 无组织; 颗粒物; 0.0402; 0; 0.0402; 0; 0.0402. 固体废弃物; 危险废物; 0.2; 0.2; 0; 0; 0. 一般固废; 32.095; 32.095; 0; 0; 0. 生活垃圾; 30; 30; 0; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目施工期已做环境影响登记表，故本环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染物源强分析 表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放口; 执行标准. 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 工艺; 排气量（m3/h）; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 高度 m; 直径m; 温度; 编号; 地理坐标; 浓度 mg/m3; 速率kg/h. 一期焊接生产线; 焊接; 颗粒物; 有组织; 0.73; 0.0513; 滤筒除尘; 14600; 90%; 90%; 是; 0.001; 0.073; 0.00513; 15; 0.2; 25; 1#; 120.068242，31.646886; 120; 3.5. 食堂; 油烟; 有组织; 5.0; 0.009; 油烟净化装置; 2000; /; 60%; 是; 0.004; 2.0; 0.0036; 15; 0.25; 25; 2#; 120.065858，31.646941; 120; 3.5. 焊接; 颗粒物; 无组织; —; 0.0189; —; —; —; —; —; 0.004; —; 0.0189; —; —; —; —; —; 1; —. 二期冲压件、焊接件生产线; 焊接; 颗粒物; 0.0213; 0.0044; 0.0213. 表4-2 本项目大气污染物产生及排放状况一览表(按排气筒分析) 项目; 排气筒编号; 污染物名称; 产生状况; 排气量m3/h; 治理措施; 去除率 %; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径m. 废 气; 1#; 颗粒物; 0.0513; 0.01; 0.73; 14600; 滤筒除尘; 90; 0.073; 0.001; 0.00513; 120; 3.5; 15; 0.2; 1#排气筒 连续排放4800h. 2#; 油烟; 0.009; 0.01; 5.0; 2000; 油烟净化装置; 60; 2.0; 0.004; 0.0036; 120; 3.5; 15; 0.25; 2#排气筒 连续排放4800h. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）焊接烟尘 电阻焊工作原理：将工件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法。电阻焊利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态，使之形成金属结合的一种方法。 本项目大部分焊接件的焊接采用电阻焊凸焊，板件厚度为4mm。根据《汽车车身的焊接工艺及其措施》一文中提到，凸焊主要是应用与焊接低碳钢和低合金钢的冲压件，其是点焊的一种变形，例如针对板件的凸焊主要要注重其厚度，其最为适宜的厚度是0.5~4mm。凸焊主要是在焊件上预先加工出凸点，或者通过焊件上原有的能使电流集中的倒角等作为焊接时的局部接触部门。电阻焊凸焊利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化达到焊接的目的。 本项目所用钢板材共45000t，本项目一期需用钢板30000t，二期需用钢板15000t，电阻焊在焊接时熔融的钢板材占所用钢板材原料的0.01%，一期大约3t，二期1.5t。 本项目电阻焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）表7-13，钢生产电弧炉熔融颗粒物产生系数 19.0kg/t。因此，一期电阻焊焊接烟尘（以颗粒物计）产生量为0.057t/a，二期电阻焊焊接烟尘（以颗粒物计）产生量为0.0285t/a。 本项目有部分焊接件需要进行气保焊，焊丝年用量为10t。一期焊丝年用量6t，二期焊丝年用量4t,根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光 著）一文，气保焊焊接颗粒物产生量为2~5g/kg焊丝，取5g/kg，则一期气保焊焊接烟尘产生量为0.03t/a，二期气保焊焊接烟尘产生量为0.02t/a。 综上所述，一期电阻焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）产生量为0.057t/a。一期电阻焊配套建设1套滤筒除尘装置，捕集率以90%计，滤筒除尘的去除率以90%计，则一期电阻焊焊接烟尘（以颗粒物计）的有组织排放量为0.00513t/a，无组织排放量为0.0057t/a。 一期气保焊、二期电阻焊和气保焊产生的焊接烟尘通过可移动焊接烟尘净化器处理后通过加强车间通风进行无组织排放。捕集率均以70%计，移动焊烟净化器的去除率以80%计。则一期气保焊焊接烟尘（以颗粒物计）的无组织排放量为0.0132t/a，二期电阻焊和气保焊产生的焊接烟尘（以颗粒物计）的无组织排放量0.0213t/a。 （2）油烟 油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。本项目食堂内设置1个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），属于小型规模，食堂工作时间按每天3h计，年工作日按300天计，经类比调查，油烟产生浓度约5mg/m3，按每个基准灶台排风量为2000m3/h，计算得出项目油烟产生量为0.009t/a。项目食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用排气管（2#）排出。 2、非正常工况污染物源强分析 （1）废气污染物 非正常生产状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时物料流失等因素所排放的废水对环境造成的影响。 本项目涉及到的最大可信极端非正常生产状况为：废气处理措施出现故障，处理效率为零，部分大气污染物超标排放，排放历时不超过30min，一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 非正常生产状况下，以1#、2#排气筒为例，污染物排放源强情况见表4-3。 表4-3非正常状况下污染物排放源强 排气筒; 污染物; 排气筒; 废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排气出口温度（K）; 出口处空气温度（K）. 高度（m）; 内径（m）. 1#排气筒; 颗粒物; 15; 0.2; 14600; 0.01; 293.15; 286.75. 2#排气筒; 油烟; 15; 0.25; 2000; 0.01; 293.15; 286.75. 对上述极端情况，要设立自控系统，保证出现事故情况下，立即启动备用系统，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境。 3、废气污染防治措施评述 本项目废气主要为焊接烟尘和食堂油烟，一期电阻焊焊接烟尘经收集后由“滤筒除尘器”处理后通过1#15米高排气筒排放，一期气保焊焊接烟尘和二期电阻焊、气保焊焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放，食堂油烟经油烟净化装置处理后通过2#15米高排气筒排放。 图4-2废气处理流程图 (1)有组织废气污染防治措施评述 ①技术可行性分析 本项目一期电阻焊焊接烟尘采用滤筒除尘器处理。 滤筒除尘器的工作原理：含尘空气进入除尘器，首先经过预过滤箱形成复杂的空气流动，将大颗粒物和火花预分离，颗粒物被收集在预过滤箱内，细小粉尘颗粒物再由过滤箱附着于滤芯表面。 所有滤芯为水平沉流式安装，附着与滤芯表面的颗粒物，通过除尘器自带的清灰系统进行清理。 （2）废气去除效率预测分析 表4-4本项目废气去除效率预测分析表 废气; 处理单元; 指标; 污染物浓度mg/m3; 排放标准mg/m3. 1#颗粒物; 滤筒除尘器; 进气浓度mg/m3; 0.73; 120. 出气浓度mg/m3; 0.073. 去除率%; 90. 最终排放浓度mg/m3; 0.073. 2#油烟; 油烟净化装置; 进气浓度mg/m3; 5.0; 120. 出气浓度mg/m3; 2.0. 去除率%; 60. 最终排放浓度mg/m3; 2.0. （2）排气筒布置合理性分析 根据项目生产工艺及工艺设备，本项目建成后新增2根排气筒，具体情况见下表。 表4-5本项目排气筒设置方案一览表 排气筒编号; 废气类型; 个数; 离地高度; 口径 （m）; 排风量(m3/h); 备注. 1#; 颗粒物; 1; 15; 0.2; 14600; /. 2#; 油烟; 1; 15; 0.25; 2000; /. ①本项目位于武进区洛阳镇东都西路57号，地势平坦，建设项目设置排气筒2根，高度为15 米。 ②《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定“在排气筒四周存在居住、工作等需要保护的建筑群时，最后排气筒高度还应加上被保护建筑群的2/3 平均高度”。本项目四周不存在需要保护的建筑群，本项目不予考虑。 ③《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定“排气筒高度还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上”。新建项目共设2个15米高度排气筒，且周围半径200m 范围内最高建筑物高度为10米，排气筒高度高出5m ，符合该标准要求。 ④根据项目工程分析，项目排气筒排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值。经预测，本项目废气污染物经处理后排放对外环境影响较小。 综上所述，本项目排气筒的数量和高度均符合相关标准要求，设置合理。同时要求建设单位应对废气治理装置做定期维护，定期对排放情况进行记录并建立档案。 （2）无组织废气污染防治措施评述 本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有： a.加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。 b.定期清扫生产设备周边，必要的时候通过喷洒少量的水降低无组织废气排放量。 c.加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 d.由训练有素的操作人员按操作规程操作。 e.设置卫生防护距离。本项目需分别以2#和2#焊接车间边界外各扩50m，该距离内现无居民等敏感保护目标。 综上所述，采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到很低的水平。 4、大气环境影响分析 （1）区域环境质量现状 根据《2019 年常州市生态环境质量报告》，本项目所在地属于非达标区。为响应《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》[苏政发〔2018〕122号]、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气[2020]62号)等文件号召，常州市人民政府发布了《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》，制定了2020年全市打好污染防治攻坚战工作方案等多项政策，并已取得一定成效，预期常州市大气环境空气质量将得到进一步改善 。 本项目废气经处理后排放浓度、排放量等均满足相关标准限值，对周围空气环境影响较小。结合项目所在地环境质量现状特征因子补充监测报告，本项目的建设符合大气环境质量底线要求。 （2）敏感保护目标 本项目周边500米内有居民点，详见表3-8。 （3）大气排放影响分析 本项目大气污染防治措施及污染物排放情况见下表： 表4-6本项目大气污染防治措施及污染物排放情况一览表 类别; 污染物种类; 污染防治措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 执行的排放标准. 废气; 有组织; 焊接烟尘; 颗粒物; 滤筒除尘器+1#15m排气筒排放; 0.00513; 0.001; 0.073; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)）. 食堂; 油烟; 油烟净化装置+2#排气筒排放; 0.0036; 0.004; 2.0. 无组织; 颗粒物; 移动式焊烟净化器+以2#车间和2#焊接车间为边界外各扩50米设置卫生防护距离; 0.0402; 0.0084; -. 由上表可知，项目颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》，本项目采用的污染防治措施可行。 综上所述，本项目废气污染物经处理后排放对周围环境影响较小。 （4）.卫生防护距离 卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201－91)中工业企业卫生防护距离计算公式计算，如下： 式中： Cm——标准浓度限值(mg/m3) Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h) A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径(m) L ——卫生防护距离(m) 表4-7卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年 平均 风速 (m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表4-8工业企业卫生防护距离计算参数和结果 污染物名称; 主要污染源位置; 面源有效高度(m); 面源宽度(m); 面源长度(m); 污染物产生源强(kg/h); 评价标准(mg/m3); 大气环境防护距离(m); 卫生防护距离(m). 计算值; 设定值. 颗粒物; 2#车间; 5; 5.5; 8; 0.0194; 1.0; 无超标点; 8.88; 50. 颗粒物; 2#焊接车间; 10; 30.5; 122; 0.0458; 1.0; 无超标点; 2.097; 50. 经计算，本项目2#车间和2#焊接车间的颗粒物卫生防护距离计算结果小于50。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT3840-1991)7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。多种污染因子计算所得的卫生防护距离在同一级别，应提高一级。本项目需以2#车间和2#焊接车间边界外各扩50米设置卫生防护距离。根据现场核实，目前该防护距离包络线范围内无环境敏感点，今后也不得在该防护距离内建设各类环境敏感目标。建议企业在运营期加强环境管理，减少无组织排放，减少大气污染。 4、污染物排放量核算 本项目污染物排放量见下表 表4-9大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 0.073; 0.001; 0.00513. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.00513. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00513. 表4-10大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; /; 焊接; 颗粒物; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1000; 0.0446. 无组织排放总计. 无组织排放口合计; 颗粒物; 0.0446. 表4-11大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0446. 5、环境监测计划 （1）监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目运营期环境监测重点是废水和噪声，定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 - 监测计划 ①废气监测计划 表4-12 废气监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 1#; 1#排气筒; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2#; 2#排气筒; 颗粒物. /; 厂界上风向1个点、下风向设置3个点; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 二、废水 1、废水污染物源强分析 （1）生活污水 本项目废水主要来源于员工的生活污水，无生产废水产生。冷却水循环使用，不外排。项目建成后需配备职工200人，厂内不设食堂、宿舍、浴室。按人均生活用水定额80L/(人•天)计，年工作时间为300天，生活用水量约4800t/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约3840t/a。 厂内生活污水水质简单，生活污水经公司污水总排口接入市政污水管网排入武南污水处理厂处理，处理尾水达标排放武南河。本项目废水产生与排放情况见表4-13。 表4-13 本项目废水产生与排放情况一览表 废水 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 3840; COD; 400; 1.536; 接管处理; 400; 1.536; 排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河. SS; 300; 1.152; 300; 1.152. NH3-N; 25; 0.096; 25; 0.096. TP; 5; 0.0192; 5; 0.0192. TN; 50; 0.192; 50; 0.192. 动植物油; 300; 1.152; 100; 0.384. （2）地面清洗 本项目无需使用水地面清洗，仅使用吸尘器定期清理打扫。 图4-3本项目水平衡图（t/a） 2、废水污染防治措施及污染物排放情况 （1）防治措施 项目所在区域内已实行“雨污分流”。本项目无工艺废水产生，冷却水循环使用不外排，员工日常产生的生活污水经污水管网收集后接管至武南污水处理厂集中处理，尾水最终排入武南河。 武南污水处理厂位于武进高新区，占地252亩，总设计规模10万吨/日，收集服务范围为高新区、大学城、南夏墅、礼嘉、洛阳、前黄六个片区，共173平方千米。一期工程规模4万吨/日，于2009年5月19日正式进水试运。二期扩建及改造工程规模6万吨/日，配套污水管网155公里，于2013年2月开工，目前已调试运行完毕，达标出水。工艺采用选择厌氧池+Carrousel氧化沟+二沉池+高密度澄清池+V型滤池工艺+ClO2消毒，出水执行 GB8918-2002一级A标准。为进一步降解尾水氮磷等污染物，污水处理厂在尾水排放口建造生态湿地，目前生态湿地面积约6.6公顷，其中水域面积约为2.8公顷，总长1.2千米。生态湿地的建成运行，年削减COD、氨氮、总 图4-4武南污水处理厂处理工艺流程 氮和总磷污染物分别为365吨、29.2吨、109吨和4.38吨，湿地排水每天为武南河补水景观绿化用水约4万立方米。经调查，市政污水管网已覆盖项目所在区域，故就污水管网建设来看，本项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 （2）排放情况 废水排放去向：排水采用雨、污分流制。员工生活污水经市政污水管网，由武南污水处理厂集中处理达标后排放，排放量为3840m3/a；屋面雨水有组织排放到地面雨水井后，与地面雨水（由地面雨水口收集）一起汇入室外雨水管道系统，排入市政雨水管网。 （3）污水接管可行性分析 ①武南污水处理厂接管范围 武南污水处理厂位于武进高新区，占地252亩，总设计规模10万吨/日，收集服务范围为高新区、大学城、南夏墅、礼嘉、洛阳、前黄六个片区，共173平方千米。本项目位于武进区洛阳镇，在武南污水处理厂接管范围内。 ②项目废水水量接管可行性分析 本项目接管废水主要为生活污水，本项目废水量产生量约为3840m3/a(12.8m3/d)，武南污水处理厂二期扩建及改造工程规模6万吨/日，已投入运行。目前武南污水处理厂尚有余量处理本项目污水。故从接管废水量的角度分析，本项目接管武南污水处理厂是可行的。 ③项目废水水质接管可行性分析 本项目废水主要为生活污水，均可达到武南污水处理厂的接管要求；由表5-2可知，项目废水的水质可达到污水处理厂接管标准。故从废水水质的角度分析，本项目接管武南污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水接管至武南污水处理厂处理是可行的。 3、地表水环境影响分析 - 评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量和影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响的建设项目。水污染影响型建设项目评价等级判定见表4-14。 表4-14 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目产生的生活污水和静电除尘水帘废水接管至武南污水处理厂处理，排水量为3840t/a，其中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L、50mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），接管至武南污水处理厂处理，尾水达标排放武南河。因此，确定本项目地表水环境影响采用三级B评价，根据武南污水处理厂的环评结论，对周围地表水环境影响较小。 - 依托污水处理设施稳定达标排放评价 本项目生活污水经武南污水处理厂集中处理后尾水排入武南河，尾水出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中污染物排放限值标准。 根据《江苏省地表水环境功能区划》（苏政复[2003]29号），武南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。本次地表水环境质量现状数据引用无锡市新环化工环境监测站2018年7月1日~2018年7月3日对武南污水处理厂排放口上游500米和武南污水处理厂排放口下游1500米两个断面的历史监测数据。监测断面各引用项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水质标准。 本项目产生的生活污水接管至武南污水处理厂处理，排水量为3840t/a，污水量较小，水质简单，在区域总量控制的基础上，对周围地表水环境基本无影响，武南河仍满足IV类地表水环境功能区划的要求。 - 污染物核算表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下。 表4-15废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类型; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排污口编号; 排放口设置是否符合要求; 排污口类型. 污染治理设施编号; 污染防治设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 进武南污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; /; /; DW001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放口 £清净下水排放口 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况表如下。 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排污口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 120.073518; 31.652844; 0.384; 进武南污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; 武南污水处理厂; COD; 50. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 4（6）. 4; TP; 0.5. 5; TN; 15. 6; 动植物油; 1. 本项目废水污染物排放执行标准表如下。 表4-17 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; CODcr; 500. TP; 8. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; 45. TN; 70. 本项目废水污染物排放信息表如下。 表4-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 400; 5.12; 1.536. 2; SS; 300; 3.84; 1.152. 3; NH3-N; 25; 0.32; 0.096. 4; TP; 5; 0.064; 0.0192. 5; TN; 50; 0.64; 0.192. 6; 动植物油; 100; 1.28; 0.384. 全厂排放口合计; COD; 1.536. SS; 1.152. NH3-N; 0.096. TP; 0.0192. TN; 0.192. 动植物油; 0.384. - 三、噪声 - 1、噪声源强分析 运营期的噪声主要为设备噪声，主要有喷涂流水线、真空镀膜机等设备，其噪声级一般在75～80dB(A)之间。具体数值见表4-19。 表4-19 全厂主要噪声源及噪声源强 工序/生产线; 装置; 噪声源; 数量 (台/套); 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h; 位置; 距离厂界最近距离. 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB(A). 冲压件、焊接件生产; -; SV63-04203焊接线; 4; 频发; 类比; 80; 隔声、减震垫、厂房隔声; ＞25; 类比; 55; 2400; 2#车间; 30. SV63-04110焊接线; 8; 75; 50; 30. 冷水机; 16; 75; 50; 30. SV63-04110二期焊接线; 7; 80; 55; 30. M01焊接线; 18; 80; 55; 35. 空压机; 2; 80; 55; 19. 螺柱焊机; 1; 82; 57; 31. SPR铆接设备; 3; 80; 55; 32. 叉车; 8; 80; 55; 32. 凸焊机; 6; 83; 58; 30. 悬挂焊枪; 8; 84; 59; 30. 气保焊机; 3; 85; 60; 35. 6000T冲压线及自动化; 1; 80; 55; 1#冲压车间; 22. 4150T冲压线及自动化; 1; 82; 57; 23. 2500T多工位; 1; 84; 59; 20. 1250T多工位; 1; 82; 57; 18. 1250T连续模; 1; 80; 55; 19. 激光落料线（舒勒）; 1; 80; 55; 25. 废料线; 4; 80; 55; 20. X01焊接线; 1; 75; 50; 2#焊接车间; 30. 2噪声污染防治措施评述 该项目营运期间噪声主要来源于车间各种机械设备在运行时发生的噪声。在设备选用上，对产生噪声的厂房安装隔声门和隔声窗以减少噪声的传播。本项目对噪声污染的控制从以下几个方面进行： ①首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； ②保持设备处理良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，减少摩擦力，降低噪声； ③总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到高噪声车间与非噪声产生的工艺场所闹静分开； ④结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 对机械噪声采取隔声、减震等综合降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减少噪声对环境的影响。同时，厂房按建设规范要求建设，车间墙体及门窗采用环保隔声门窗，通过采取以上措施，综合隔声能力可达到25dB(A)以上。 3、声环境影响分析 表4-20与背景值叠加后各测点噪声预测结果表(单位：dB(A)) 厂界; 东厂界 （dB（A））; 南厂界 （dB（A））; 西厂界 （dB（A））; 北厂界 （dB（A））; 官庄头（dB（A））. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 30.41; 24.35; 28.65; 33.54; 18.79. 现状值; 51.5; 52.3; 51.4; 50.8; 48.9. 预测值; 51.53; 52.31; 51.42; 50.88; 50.8. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 4、噪声监测计划 表4-21 噪声监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测内容; 监测频率; 执行标准. N1; 东厂界外1米; 等效声级; 一年一次; GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. N2; 南厂界外1米. N3; 西厂界外1米. N4; 北厂界外1米. N5; 官庄头. 四、固废 1、固体废弃物源强分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质，依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定。 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》中6.1 以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质；b）不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质； 本项目设备维修过程中使用乙炔和氩气，年使用量均为12瓶，共产生24个钢瓶。本项目产生的钢瓶由生产厂商直接负责回收后重新用于原始用途，因此其不作为固体废物管理。 本项目运营期产生的固体废弃物包括：金属边角料、灰尘、餐厨垃圾、废油脂、废包装桶、废润滑油和生活垃圾。 （1）副产物产生情况 ①金属边角料：主要为车加工过程产生的金属边角料，根据建设单位提供的数据，本项目金属边角料产生量约20t/a，为一般固废，收集外售综合利用。 ②灰尘：根据前述计算，本项目焊烟净化器收尘量为0.095t/a，为一般固废，收集外售综合利用。 ③餐厨垃圾：产生量约为8.0t/a，经收集后委托有资质的专业单位进行回收利用。 ④废油脂：产生量约为4.0t/a，经收集后委托有资质的专业单位进行回收利用。 ⑤废包装桶：本项目使用防锈油0.2 吨，使用液压油0.8t，设备保养使用润滑油0.2t。防锈油、液压油和润滑油的包装规格均为180kg /桶，每年产生废包装桶6个，每个废包装桶以10kg计，则产生废包装桶约0.06t/a，废包装桶收集后厂家回收利用。 ⑥废润滑油：设备保养过程中会产生废润滑油。根据企业技术人员提供资料，每年更换产生的废润滑油为0.2 t/a。 ⑦生活垃圾：本项目配备员工200人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/(人•天)计，则生活垃圾的产生量为30t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 （2）固体废物属性判断 本项目营运期副产品产生情况汇总见表4-22。 表4-22 本项目营运期副产品产生情况汇总表 序号; 产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 金属边角料; 车加工; 固态; 金属; 20; 是; 通则4.2a. 2; 灰尘; 焊接; 固态; 灰尘; 0.095; 是; 通则4.3a. 3; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; /; 8; 是; 通则4.1a. 4; 废油脂; 食堂; 固态; /; 4; 是; 通则4.1h. 5; 废包装桶; 包装; 固态; /; 0.06; 否; 通则4.1h. 6; 废润滑油; 设备保养; 固态; 油; 0.2; 是; 通则4.1h. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; /; 30; 是; 通则4.1h. （三）固体废物分析 根据《国家危险废物名录》（2021）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 本项目营运期固体废物污染源源强核算结果及相关参数详见表4-28。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 表4-23 建设项目营运期固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 汽车零部件生产线; 冲压; 金属边角料; 一般固废; 类比; 20; 一般固废堆场; 20; 外售综合利用. 焊接; 灰尘; 类比; 0.095; 0.095. 食堂; 餐厨垃圾; 类比; 8; 8. 食堂; 废油脂; 类比; 4; 4. 设备保养; 废润滑油; 危险废物; 类比; 0.2; 危废仓库; 0.2; 有资质单位. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数; 30; 30; 环卫统一清运. 本项目危险废物汇总表见4-24。 表4-24运营期危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备保养; 液态; 矿物油; 有机物; 一年; T，I; 分类暂存危废仓库，定期交由有资质单位无害化处置. 2、固废污染防治措施评述 本项目营运后产生的固废主要包括金属边角料、灰尘、餐厨垃圾、废油脂、废包装桶、废润滑油和生活垃圾。项目对固体废物进行分类收集、贮存，采用社会化协作。其中生活垃圾由环卫部门统一清运；金属边角料、灰尘外售相关单位综合利用；餐厨垃圾、废油脂委托有资质单位进行专业处置，废包装桶厂家回收，废润滑油作为危险固废，委托有资质单位进行专业处置。 (1) 一般工业固废暂存污染防治措施分析 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物暂存污染防治措施分析 同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险废物时，应按最高等级危险废物的性能标志。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 ②不同种类的危险废物需分区暂存。 ③贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ④贮存区考虑相应的给排水和防渗设施。 ⑤贮存区符合消防要求。 ⑥残渣的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑦基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 本项目建成后产生的危废主要是废润滑油（HW08，0.2t/a），拟委托光洁苏伊士环境服务（常州）有限公司进行处置。 光洁苏伊士环境服务（常州）有限公司，危废经营许可证编号：JS0411OOI556，位于常州市新北区春江镇化工园区。经江苏省环保厅核准，焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）合计30000吨/年。本项目委托其处置量远小于其设计处置能力，因此该公司有能力处置本项目的此类危险废物。 （2）排放情况 经过以上防治措施，固体废物综合处置率100%，不直接排放。 3、固体废弃物影响分析 (1)固体废弃物排放状况 固体废物主要为金属边角料、焊渣、焊烟净化器收尘、空气瓶、漆渣、废包装桶、废活性炭、过滤棉、废机油、废切削液和生活垃圾。 ①生活垃圾 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一进行卫生填埋，该方法是生活垃圾、一般工业项目处置的通用方法。 ②漆渣、废包装桶、废活性炭、过滤棉、废机油、废切削液 本项目危险废物漆渣、废包装桶、废活性炭、过滤棉、废机油、废切削液统一收集后委托有资质单位合理处置。 本项目固体废物利用处置方式评价见表4-25。 表4-25建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量(吨/年); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料; 冲压; 一般固废; /; 20; 外售相关单位综合利用; 相关单位. 2; 灰尘; 焊接; /; 0.095. 3; 餐厨垃圾; 食堂; /; 8; 委托有资质单位合理处置; 有资质单位. 4; 废油脂; 食堂; /; 4. 5; 废润滑油; 设备保养; 危险固废; HW08 900-249-08; 0.2; 委托有资质单位合理处置; 有资质单位. 6; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; /; 30; 交由环卫部门统一处理; 环卫部门. (2)固体废弃物环境影响分析 ①废包装桶、废润滑油收集后拟交由有资质的单位无害化处置，企业尚未签订危废处置合同，目前运营期产生的危险废物暂存厂内危废仓库。 本项目设置1间危废仓库，面积为10m2（有效储存空间10m3），废润滑油进行分类收集和专门贮存，确保不相容的废物不混合收集贮存，并委托有资质的单位进行处置。其中废润滑油产生量为0.2t/a，集中桶装堆放在托盘上，则需要2m2，计算可得，厂区需要的危废仓库2m2，则厂区设罝的危废仓库10m2，满足危废堆放条件。并设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 ②本项目产生的金属边角料、灰尘为一般固废，经收集后暂存于厂内一般固废仓库。一般固废仓库设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 ③本项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，危险废物收集后分别运送至危废仓库分类、分区暂存，杜绝混合存放。 ④本项目严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。 ⑤本项目危废仓库由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。 五、土壤和地下水 1、污染防治措施评述 （1）污染环节 本项目可能对地下水环境造成影响的环境主要包括：污水管线等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响；事故状态下事故废水外溢对地下水影响。 （2）地下水污染防治原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，企业污水管道等处均需要进行防渗防漏设计。为减少对地下水的影响，本项目应从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制原则 源头控制主要包括在工艺、管理、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 ②末端控制措施原则 末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③应急响应措施原则 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 ④分区管理和控制原则 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄露的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 ⑤“可视化”原则 “可视化”原则，即在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施，便于泄露物质就地收集和及时发现破损的防渗层。 ⑥工程措施与污染监控相结合原则 工程措施与污染监控相结合原则，即采用国际、国内先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力。同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监测井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。 （3）地下水防渗防污措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中分区防控措施说明，针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。 ①生产车间地基需要做防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料，如渗透系数较低的粘土、人工合成防渗材料、防渗混凝土地基等。 ②企业在废水收集和治理过程应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，污水处理设施及池体要严格按照规范进行管理，蓄污水的池体要加强防渗措施，保证钢混结构建设的安全性。 对不同的污染防治区采取不同等级的防渗方案，本项目分区防渗方案及防渗措施详见表4-26。 表4-26 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废仓库; 1、对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 2、依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般污染防治区; 生产车间; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 一般固废堆场. 地下水分区防渗示意图见附图5，装置区地坪防渗结构示意图见图4-5，危废仓库防渗结构示意图见图4-6，一般污染防治区典型防渗结构示意图见图4-7。 图4-5 装置区地坪防渗结构示意图 聚氯乙烯薄膜. 50mm厚水泥面随打随抹光. 50mm厚C15砼垫层随打随抹光. 50mm厚C15混凝土随打随抹光. 50mm厚级配砂石垫层. 3:7水泥土夯实. 图4-6 危废仓库防渗结构示意图 图4-7 一般污染防治区典型防渗结构示意图 （4）防渗防腐施工管理 为最大限度减少厂区建设对区域地下水的影响，本次评价提出以下几点建议： ①对于不承受太大重量的硬化地面，比如道路两侧的人行道等，硬化时尽量采用透水砖，以尽量增加地下水涵养。 ②靠近硬化地面的绿化区的高度尽量低于硬化地面，以便收集硬化地面的降水，在硬化地面和绿化区之间有割断的地方，每隔一定距离留设通水孔，以利于硬化面和绿化区之间水的流动。 ③工业固体废物、生活垃圾等分类收集、及时清运。临时堆积点或转运站设置专用建（构）筑物，配备清洗和消毒器械，加设冲洗水排放防渗管道，杜绝各类固体废物浸出液下渗。 ④输送管道的防渗工程一般不易发生渗漏现象，但也可能由于防渗层破裂、管道破裂，造成事故性渗漏。因此，在加强防渗层本身的设计与建设外，应考虑对异常情况下所造成的渗漏问题进行设计、安装监控措施，这样能够及时发现渗漏问题，并采取一定的补救措施。 ⑤埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 2、地下水环境影响分析 本项目主要生产冲压件和焊接件，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，因此本项目可以不展开地下水环境影响评价工作。车间地面做好硬化、防渗后，对地下水影响较小。 3、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于"制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 其他"，为Ⅲ类项目，敏感程度为"不敏感"，占地规模为"中型"，评价工作等级为∶ 可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险评价分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 1、评价依据 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为水性漆和危险废物。 （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表4-27建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); Ⅳ*; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区(E2); Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区(E3); Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ*为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn－每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目物料存储情况见下表： 表4-28 Q值计算表 序号; 原料名称; 厂界最大储存量qi(t); 临界量Qi(t); qi/Qi. 1; 防锈油、液压油、润滑油; 0.74; 500; 0.00148. 2; 危险废物; 0.2; 50; 0.004. /; 总计; /; /; 0.00548. 根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表： 表4-29 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ*; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 2、环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况见表3-8。 3、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价使用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的防锈油、液压油和润滑油成分等属于易燃物质，具有燃烧爆炸性。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 4、风险分析 本项目采用的水性漆成分具有易燃性，在生产过程中具有火灾爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见下表。 表4-30 项目火灾爆炸环境影响 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备安全。. 浓烟及有毒废气; 火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，他是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体。. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备。. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。一般碎片的飞散范围在100-1500m左右。. 造成新的火灾; 爆炸的余热或餐余火种会点燃破损设备内不断流出的可燃物体而造成新的火灾。. 5、风险防范措施及应急要求 本项目存在一定程度的火灾爆炸和泄漏风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 建构筑物和工艺装置区均配置消防灭火设施。有可燃气体泄漏危险的场所，安装可燃气体报警装置，检测空气中可燃气体的浓度，报警控制器安装在控制室内，进行控制及气体浓度显示。当空气中气体浓度超过设定值时，控制器在控制室中进行声光报警，同时和压缩机控制系统及防爆轴流风机联锁，压缩机停机、防爆轴流风机启动，以防止灾害事故的发生。其他具体措施详见下表： 表4-31 事故风险防范措施 防范要求; 措施内容. 加强教育强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。. 次序进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。. 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄露地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 加强员工的安全意识，严禁在厂内吸烟，防治因明火导致厂区火灾、爆炸。. 安排专人负责全厂的安全管理，按装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。. 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。. 贮存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。. 标识; 必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。. 布置; 布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。. 消防设施; 配备足量的灭火器及消防设施。. 生产过程; 设备检修; 火灾爆炸风险以及事故性泄露常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他一场现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。. 6、分析结论 本项目风险事故主要为防锈油、液压油和润滑油等成分泄漏遇明火发生燃烧和爆炸，对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事放安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-32事故风险防范措施 建设项目名称; 汽车零部件生产项目. 建设地点; (江苏)省; (常州)市; (武进)区; (洛阳)镇; 东都西路57号. 地理坐标; 经度; 东经E120.073518; 纬度; 北纬N31.652844. 主要危险物质及分布; 危险废物（危废仓库）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 具体见“风险识别内容”. 风险防范措施要求; 具体见表4-41. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 滤筒除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
|  |  | 2#排气筒 | 油烟 | 油烟净化装置 |  |
|  | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 污水排放口 |  | 生活污水 | 本项目生活污水接入市政污水管网排入武南污水处理厂处理，处理尾水达标排放武南河。 | 污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | / |  | 工业噪声 | 合理布局，并合理布置，并设置消声、隔声等相应的隔声降噪措施，厂界设绿化隔离带 | 《声环境质量标准》GB3096–2008中 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；金属边角料、灰尘外售相关单位综合利用；餐厨垃圾、废油脂为一般固废，委托有资质单位处置；废润滑油作为危险固废，委托有资质单位进行专业处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 各污染单元做好相应的防渗措施，污染物不对地下水环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后对生态影响很小，因此无需采取生态保护措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 须认真落实各项预防和应急措施，发生火灾爆炸应全厂紧急停电，根据火灾原因、区域等因素迅速确定灭火方案，避免对周围保护目标造成较大的影响；定时检查废气处理装置的运行状况，确保设备各处理设备正常运转，并且注意防范其它风险事故的发生。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求；本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求；本项目符合“二六三”相关要求；本项目的建设不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相符。 本项目符合当地规划要求，建设地选择合理；本项目符合常州市武进区洛阳镇规划。 本项目具有一定的清洁生产及循环经济特征；本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准；本项目废气、废水、固废、噪声均合理处置，不改变当地的环境质量功能要求。 综上所述，本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，各污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00513 | / | 0.00513 | +0.00513 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 3840 | / | 3840 | +3840 |
|  | COD | / | / | / | 1.536 | / | 0.4608 | 1.536 |
|  | SS | / | / | / | 1.152 | / | 0.3456 | 1.152 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.096 | / | 0.0288 | 0.096 |
|  | TP | / | / | / | 0.0192 | / | 0.00576 | 0.0192 |
|  | TN | / | / | / | 0.192 | / | 0.0576 | 0.192 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.384 | / |  | 0.384 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | / | / | / | 32.095 | / | 32.095 | +32.095 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目周边环境现状图

附图3    厂区平面布置图

附图4    防渗区域示意图

附图5    生态空间保护区域图图

附图6    区域水系图

附图7    土地利用规划图

附件

附件1   环评委托书

附件2   《企业投资项目备案通知书》

附件3   建设项目环境影响登记表

附件4   营业执照

附件5   法人身份证复印件

附件6   土地证

附件7   接管意向证明

附件8   防锈油和胶MSDS

附件9   现状监测报告

附件10  建设单位承诺书

附件11  环评工程师现场照片

附件12  公示截图